# 유사호출부호 오류발생가능성평가 매뉴얼

## 1. 목적

본 매뉴얼은 유사호출부호로 인한 관제오류 발생 가능성을 종합적으로 평가하기 위하여, 유사도, 관제량, 공존시간 등 복합적 요인을 고려한 정량적 평가기준을 제시함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

본 매뉴얼은 동일 관제섹터 내에서 공존하는 항공편의 호출부호 유사성, 관제업무량, 공존시간을 종합하여 오류발생 위험도를 평가하는 데 적용된다.

## 3. 평가요소 및 가중치

### 3.1 평가요소

오류발생가능성 평가는 다음의 세 가지 요소로 구성된다.

가. 유사도점수: 호출부호 편명번호의 유사성 정도

나. 관제량점수: 동시 관제 중인 항공기 수량

다. 공존시간점수: 유사호출부호 항공편이 동일 섹터에서 공존한 시간

### 3.2 가중치 배분

각 평가요소의 중요도를 고려하여 다음과 같이 가중치를 배분한다.

| 평가요소 | 가중치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 유사도점수 | 50% | 호출부호 유사성이 혼동의 직접적 원인 |
| 관제량점수 | 30% | 관제량 증가 시 업무부하로 혼동 위험 증가 |
| 공존시간점수 | 20% | 공존시간 증가 시 혼동 기회 증가 |

## 4. 점수 산출 기준

### 4.1 유사도점수 (15/35/60/85점)

유사도점수는 별도의 「유사호출부호 유사도평가 매뉴얼」에 따라 산출된 점수를 적용한다. 유사도는 매우높음(85점), 높음(60점), 낮음(35점), 매우낮음(15점)의 4개 등급으로 분류된다.

### 4.2 관제량점수 (0~100점)

관제량점수는 동시 관제 중인 항공기 수를 기준으로 다음의 산식에 따라 산출한다.

관제량점수 = (관제량 - 최소관제량) ÷ (최대관제량 - 최소관제량) × 100

- 최소관제량: 1대 (최소 공존 항공기 수)

- 최대관제량: 25대 (분석 데이터 기준 최대값)

- 관제량이 많을수록 관제사의 업무부하가 증가하여 호출부호 혼동 위험이 높아지므로, 관제량이 증가할수록 점수가 상승하도록 산출한다.

- 관제량 1대일 경우 0점, 25대일 경우 100점이 부여된다.

### 4.3 공존시간점수 (0~100점)

공존시간점수는 유사호출부호 항공편이 동일 섹터 내에서 공존한 시간(분)을 기준으로 다음의 산식에 따라 산출한다.

공존시간점수 = (공존시간 - 최소공존시간) ÷ (최대공존시간 - 최소공존시간) × 100

- 최소공존시간: 3분 (분석 데이터 기준 최소값)

- 최대공존시간: 29분 (분석 데이터 기준 최대값)

- 공존시간이 길수록 호출부호 혼동 기회가 증가하므로, 공존시간이 증가할수록 점수가 상승하도록 산출한다.

- 공존시간 3분일 경우 0점, 29분일 경우 100점이 부여된다.

## 5. 오류발생가능성점수 산출

### 5.1 산출방법

오류발생가능성점수는 제3.2항의 가중치를 적용하여 다음의 산식에 따라 산출한다.

오류발생가능성점수 = (유사도점수 × 0.5) + (관제량점수 × 0.3) + (공존시간점수 × 0.2)

### 5.2 산출사례

다음은 오류발생가능성점수 산출의 구체적 사례이다.

〈사례 1〉 AAR8916 | AAR8976
  - 유사도점수: 60점 (높음)
  - 관제량점수: 45.83점 (관제량 12대)
  - 공존시간점수: 61.54점 (공존시간 19분)
  - 오류발생가능성점수: 60점 × 0.5 + 45.83점 × 0.3 + 61.54점 × 0.2 = 56.06점

〈사례 2〉 JJA1502 | JJA8502
  - 유사도점수: 85점 (매우높음)
  - 관제량점수: 50.00점 (관제량 13대)
  - 공존시간점수: 88.46점 (공존시간 26분)
  - 오류발생가능성점수: 85점 × 0.5 + 50.00점 × 0.3 + 88.46점 × 0.2 = 75.19점

〈사례 3〉 VJC974 | VJC978
  - 유사도점수: 35점 (낮음)
  - 관제량점수: 16.67점 (관제량 5대)
  - 공존시간점수: 23.08점 (공존시간 9분)
  - 오류발생가능성점수: 35점 × 0.5 + 16.67점 × 0.3 + 23.08점 × 0.2 = 27.12점

## 6. 오류발생가능성 등급 분류

산출된 오류발생가능성점수에 따라 다음과 같이 4개 등급으로 분류한다.

| 등급 | 점수 범위 | 권고사항 | 조치 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매우높음 | 60점 이상 | 즉시 조치 | 즉시 항공사에 호출부호 변경 요청 및 관제주의 강화 |
| 높음 | 45~60점 미만 | 주의 관찰 | 항공사에 호출부호 변경 검토 권고 및 관제주의 지속 |
| 낮음 | 30~45점 미만 | 일반 관찰 | 일반적 관제주의 유지 및 지속 모니터링 |
| 매우낮음 | 30점 미만 | 정상 | 정상적 관제업무 수행 |

## 7. 유의사항

오류발생가능성 평가 시 다음 사항에 유의하여야 한다.

가. 본 평가는 정량적 지표이므로, 관제사의 경험과 판단을 배제하는 것이 아니라 보조하는 수단으로 활용한다.

나. 평가 결과가 '매우높음' 등급인 경우, 해당 항공사에 즉시 호출부호 변경을 요청하고 변경 시까지 특별 관제주의를 실시한다.

다. 평가 결과가 '높음' 등급인 경우, 관제사는 해당 호출부호에 대한 주의를 강화하고 필요 시 항공사에 변경을 권고할 수 있다.

라. 관제량과 공존시간은 시간대별, 섹터별로 변동하므로, 주기적으로 재평가하여 위험도 변화를 모니터링한다.

마. 유사도점수가 높더라도 관제량과 공존시간이 낮으면 전체 위험도가 낮아질 수 있으나, 유사도가 매우높음인 경우에는 각별한 주의가 필요하다.

바. 본 평가 기준은 데이터 분석 결과를 바탕으로 설정되었으며, 향후 운영 실적에 따라 조정될 수 있다.

부    칙

본 매뉴얼은 2026년 2월 8일부터 시행한다.