# 유사호출부호 유사도평가 매뉴얼

## 1. 목적

본 매뉴얼은 항공교통관제 업무 수행 중 발생할 수 있는 유사호출부호(Similar Callsign)로 인한 혼동 위험을 정량적으로 평가하기 위한 기준을 제시함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

본 매뉴얼은 관제업무 수행 중 동일 섹터 내에서 공존하는 항공편의 호출부호 유사성을 평가하는 데 적용되며, 항공사코드, 편명번호 길이, 동일숫자 위치 및 구성비율을 종합적으로 고려하여 유사도를 산출한다.

## 3. 유사도 평가 변수

유사도 평가는 다음의 네 가지 변수를 종합적으로 고려하여 산출한다.

### 3.1 항공사코드

항공사코드는 호출부호의 첫 3자리 문자로서, 두 호출부호의 항공사코드 동일 여부를 평가한다.

가. 동일함: 두 호출부호의 항공사코드가 같은 경우 (예: KAL-KAL, AAR-AAR)

나. 상이함: 두 호출부호의 항공사코드가 다른 경우 (예: KAL-AAR, VJC-JJA)

### 3.2 편명번호 길이

편명번호 길이는 항공사코드를 제외한 숫자 부분의 자릿수로서, 두 호출부호의 편명번호 길이 동일 여부를 평가한다.

가. 동일함: 두 편명번호의 자릿수가 같은 경우 (예: 1234-5678, 123-456)

나. 상이함: 두 편명번호의 자릿수가 다른 경우 (예: 1234-567, 12-8901)

### 3.3 편명번호 동일숫자 위치

편명번호 동일숫자 위치는 두 편명번호에서 동일한 숫자가 나타나는 위치를 평가한다. 동일한 위치에서 동일한 숫자가 나타나는 경우만 계산한다.

가. 전체: 모든 자리에서 동일한 숫자가 나타나는 경우 (예: 1234-1234)

나. 앞뒤: 앞자리와 뒷자리에서 동일한 숫자가 나타나는 경우 (예: 1234-1284)

다. 앞: 앞자리에서만 동일한 숫자가 나타나는 경우 (예: 1234-1278)

라. 뒤: 뒷자리에서만 동일한 숫자가 나타나는 경우 (예: 1234-5634)

마. 가운데: 가운데 자리에서만 동일한 숫자가 나타나는 경우 (예: 1234-5238)

### 3.4 편명번호 동일숫자 구성비율

편명번호 동일숫자 구성비율은 전체 자릿수 대비 동일한 숫자의 비율로서, 다음의 산식에 따라 산출한다.

구성비율(%) = (동일숫자 개수 ÷ 편명번호 길이) × 100

## 4. 유사도 평가 기준

제3항의 평가 변수를 종합하여 다음과 같이 유사도 등급 및 점수를 부여한다. 유사도는 매우높음(85점), 높음(60점), 낮음(35점), 매우낮음(15점)의 4개 등급으로 분류한다.

### 4.1 유사도 등급별 기준

가. 매우높음 (85점)

1) 항공사코드 상이 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 전체 (100% 일치)

2) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 뒤 + 구성비율 37.5% 이상

3) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 상이 + 동일숫자 위치 전체/앞/앞뒤/없음 + 구성비율 37.5% 이상

나. 높음 (60점)

1) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 앞뒤 + 구성비율 33.3~37.5%

2) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 앞 + 구성비율 37.5%

3) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 뒤 + 구성비율 33.3%

다. 낮음 (35점)

1) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 앞 + 구성비율 33.3%

2) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 뒤 + 구성비율 25%

3) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 상이 + 동일숫자 위치 없음/뒤/가운데 + 구성비율 25~28.6%

라. 매우낮음 (15점)

1) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 앞 + 구성비율 25%

2) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 앞뒤 + 구성비율 25%

3) 항공사코드 동일 + 편명번호 길이 동일 + 동일숫자 위치 가운데 + 구성비율 25%

### 4.2 유사도 평가 매트릭스

다음 표는 변수 조합에 따른 유사도 등급 및 점수를 나타낸 평가 매트릭스이다. 변수별 조합을 확인하여 해당하는 유사도 등급을 결정한다.

| 항공사코드 | 편명번호 길이 | 동일숫자 위치 | 구성비율 | 유사도 | 점수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상이함 | 동일함 | 전체 | 50% | 매우높음 | 85 |
| 동일함 | 동일함 | 뒤 | 37.5% 이상 | 매우높음 | 85 |
| 동일함 | 상이함 | 전체/앞/앞뒤/없음 | 42.9% 이상 | 매우높음 | 85 |
| 동일함 | 동일함 | 앞뒤 | 33.3~37.5% | 높음 | 60 |
| 동일함 | 동일함 | 앞 | 37.5% | 높음 | 60 |
| 동일함 | 동일함 | 뒤 | 33.3% | 높음 | 60 |
| 동일함 | 동일함 | 앞 | 33.3% | 낮음 | 35 |
| 동일함 | 동일함 | 뒤 | 25% | 낮음 | 35 |
| 동일함 | 상이함 | 없음/뒤/가운데 | 25~28.6% | 낮음 | 35 |
| 동일함 | 동일함 | 앞 | 25% | 매우낮음 | 15 |
| 동일함 | 동일함 | 앞뒤 | 25% | 매우낮음 | 15 |
| 동일함 | 동일함 | 가운데 | 25% | 매우낮음 | 15 |

## 5. 평가 방법

### 5.1 평가 절차

유사도 평가는 다음의 절차에 따라 수행한다.

가. 두 호출부호에서 항공사코드(앞 3자리)와 편명번호(나머지 숫자)를 분리한다.

나. 항공사코드가 동일한지 또는 상이한지 확인한다.

다. 편명번호의 길이(자릿수)가 동일한지 또는 상이한지 확인한다.

라. 동일한 위치에서 동일한 숫자가 나타나는 패턴을 파악한다. (전체, 앞뒤, 앞, 뒤, 가운데)

마. 동일숫자 구성비율을 산출한다. (동일숫자 개수 ÷ 편명번호 길이 × 100)

바. 제4.2항의 평가 매트릭스에서 해당하는 조합을 찾아 유사도 등급 및 점수를 결정한다.

### 5.2 평가 사례

다음은 유사도 평가의 구체적 사례를 제시한 것이다.

| 편명1 | 편명2 | 항공사 | 길이 | 위치 | 비율 | 유사도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAR121 | AJX121 | 상이 | 동일 | 전체 | 50% | 매우높음(85) |
| EOK521 | EOK531 | 동일 | 동일 | 앞뒤 | 33.3% | 높음(60) |
| AAR8903 | AAR8908 | 동일 | 동일 | 앞 | 37.5% | 높음(60) |
| VJC974 | VJC978 | 동일 | 동일 | 앞 | 33.3% | 낮음(35) |
| JJA2114 | JJA2142 | 동일 | 동일 | 앞 | 25% | 매우낮음(15) |

## 6. 유의사항

유사도 평가 시 다음 사항에 유의하여야 한다.

가. 항공사코드는 호출부호의 첫 3자리 문자로서, 편명번호는 항공사코드를 제외한 숫자 부분만을 대상으로 한다.

나. 동일숫자 위치는 같은 자릿수에서 같은 숫자가 나타나는 경우만 계산하며, 위치가 다르면 동일숫자로 인정하지 않는다.

다. 항공사코드가 상이하더라도 편명번호가 완전히 동일하면(전체 위치, 100% 구성비율) 매우높음 등급을 부여한다.

라. 편명번호 길이가 상이한 경우에도 동일숫자 위치 패턴과 구성비율을 파악하여 평가한다.

마. 유사도 평가는 정량적 기준이므로, 관제사의 주관적 판단을 배제하고 객관적으로 적용하여야 한다.

바. 평가 매트릭스에 제시되지 않은 조합이 있을 경우, 유사한 패턴을 참고하여 합리적으로 판단한다.

사. 본 평가는 유사호출부호로 인한 오류발생가능성 평가의 기초자료로 활용된다.

부    칙

본 매뉴얼은 2026년 2월 8일부터 시행한다.